Τεχνικές προδιάγραφες για την σύνταξη και υποβολή μελέτης εφαρμογής για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού-αερισμού μέσω ολιστικής προσέγγισης στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο του παρόντος είναι η εκπόνηση πλήρους μελέτης εφαρμογής και η σύνταξη του φακέλου τευχών δημοπράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού-αερισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

1.1. Εντός Αντικειμένου

- Επανυπολογισμός θερμικών απωλειών και ψυκτικών φορτίων ανά επιμέρους χώρο.

- Διαστασιολόγηση και επιλογή νέου κεντρικού συστήματος παραγωγής ψυχρού νερού.

- Αποτύπωση, επιλογή και διαστασιολόγηση νέων τερματικών μονάδων στοιχείων ανεμιστήρα (FCU).

- Έλεγχος συμβατότητας των νέων FCU με τα υφιστάμενα υδραυλικά δίκτυα διανομής.

1.2. Εκτός Αντικειμένου (Out-of-Scope)

- Επιλογή/Διαστασιολόγηση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ), καθώς έχουν ήδη αντικατασταθεί.

- Επιλογή νέου συστήματος παραγωγής θερμού νερού (διατηρείται η υφιστάμενη κατάσταση με ατμολέβητες).

- Μελέτη εγκατάστασης ή αναβάθμισης του κεντρικού συστήματος αυτοματισμού BMS.

1.3. Σκοπός και Στόχοι

- Μείωση της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.

- Ορθολογική διαστασιολόγηση της απαιτούμενης ψυκτικής ισχύος.

- Βελτίωση της λειτουργικής αξιοπιστίας των Η/Μ εγκαταστάσεων.

- Αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης για ασθενείς και προσωπικό.

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Το κτίριο λειτουργεί σε 24ωρη βάση με αυξημένες, εξειδικευμένες ανάγκες ανάλογα με τη χρήση του κάθε χώρου.

- Παραγωγή Ψύξης: Πραγματοποιείται από υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα. Παρουσιάζεται ανεπάρκεια κάλυψης φορτίων το καλοκαίρι, η οποία αντιμετωπίζεται με δαπανηρή μίσθωση προσωρινών αερόψυκτων μονάδων.

- Παραγωγή Θέρμανσης: Εξασφαλίζεται από το υφιστάμενο δίκτυο ατμολεβήτων. Η μελέτη θα λάβει υπόψη το σύστημα αυτό αποκλειστικά για τον υπολογισμό των φορτίων και τη διασφάλιση της συμβατότητας των νέων FCU.

- Αερισμός (ΚΚΜ): Οι υφιστάμενες ΚΚΜ θα ληφθούν υπόψη στη μελέτη μόνο ως σταθερή παράμετρος που επηρεάζει τα ψυκτικά φορτία και τις απαιτήσεις νωπού αέρα.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1. Στάδιο Α: Αποτύπωση & Αξιολόγηση

- Καταγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού παραγωγής ψύξης.

- Εντοπισμός λειτουργικών προβλημάτων, ενεργειακών απωλειών και φαινομένων εσφαλμένης διαστασιολόγησης (υπερ/υπο-διαστασιολόγηση).

3.2. Στάδιο Β: Υπολογισμός Φορτίων

- Αναλυτικός υπολογισμός θερμικών απωλειών και ψυκτικών φορτίων ανά χώρο, ώστε να καταστεί δυνατή η ακριβής επιλογή των FCU.

3.3. Στάδιο Γ: Σχεδιασμός & Επιλογή Συστήματος Ψύξης

Η μελέτη επιλογής του συστήματος (υδρόψυκτου ή αερόψυκτου) οφείλει να τεκμηριώνει:

- Τον προσδιορισμό της συνολικής απαιτούμενης ισχύος.

- Την αξιολόγηση μερικών φορτίων και τη συμπεριφορά του συστήματος σε διαφορετικά σενάρια ζήτησης.

- Την τεχνική τεκμηρίωση του βαθμού απόδοσης (COP/EER) και της εποχιακής απόδοσης (SEER).

- Την πρόβλεψη εφεδρείας (redundancy), λόγω της κρίσιμης φύσης της νοσοκομειακής εγκατάστασης.

- Τη χωροθέτηση και τον έλεγχο δυνατότητας εγκατάστασης στον διαθέσιμο χώρο.

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Συμμόρφωση: Υποχρεωτική τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για κτιριακές και Η/Μ εγκαταστάσεις του Υπουργείου Υγείας.

- Νομοθεσία: Πλήρης εναρμόνιση με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις προδιαγραφές εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων (π.χ. Ν.4412/2016).

- Τεκμηρίωση: Παροχή τεχνικής, λειτουργικής και χρονικής τεκμηρίωσης (εκτίμηση διάρκειας υλοποίησης του έργου) για τις προτεινόμενες λύσεις.

5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Μελετητής υποχρεούται να παραδώσει πλήρη φάκελο τευχών δημοπράτησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

- Τεχνική Έκθεση υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγησης.

- Τεύχος Υπολογισμών θερμικών απωλειών και ψυκτικών φορτίων ανά χώρο.

- Τεχνικές Προδιαγραφές του προτεινόμενου εξοπλισμού (Ψυκτικά συγκροτήματα, FCU κ.λπ.).

- Κατασκευαστικά Σχέδια και σχέδια λεπτομερειών (όπου απαιτείται).

- Αναλυτικές Προμετρήσεις υλικών και εργασιών.

- Τιμολόγιο Μελέτης και Αναλυτικό Προϋπολογισμό.

- Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) & Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Η συνολική διάρκεια εκπόνησης και παράδοσης της μελέτης εφαρμογής ορίζεται σε έως είκοσι (20) εβδομάδες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.